Regolatore di carica intelligente serie SR-LM
Libretto di istruzioni
[image: image1.png]



Caratteristiche principali
1. Identificazione automatica del voltaggio di sistema (12 o 24 V).
2. Display digitale a LED e pulsante singolo per le varie funzioni; due caratteristiche che ne rendono l’utilizzo fluido e semplice.
3. Adottando un algoritmo a base ternaria, ricarica la batteria in modalità “equalizzazione” una volta a settimana. Ciò può prevenire squilibri e solfatazione delle batterie in maniera efficace, aumentandone il ciclo di vita.

4. Quattro modalità di funzionamento che lo rendono adatto all’utilizzo per tutte le tipologie di luci e dispositivi di monitoraggio.

5. Il sensore di temperature esterno può effettuare compensazioni ad alta precisione.
6. Integrata la protezione dei dati di funzione dalla corrente. I parametri possono essere raccolti anche in caso di fallimento del sistema, senza aver bisogno di settarli nuovamente. Questo rende il dispositivo molto conveniente.

7. Varie indicazioni di stato.
8. Protezione da “sovra-carica” e “sovra-scarica”, sovratensione, corto circuito e da inversione di polarità. 

9. Protezione da fulmini TVS.

Installazione e collegamento
1. L’installazione del regolatore dovrebbe essere stabile. Le dimensioni sono le seguenti:
· Dimensione totale: 124.7×69.4×34.0 (mm)

· Dimensioni d’installazione: 112.4×54.0 (mm) 

· Diametro fori d’installazione: 3.6 (mm)
[image: image3.png]



2. I regolatori della serie SR-LM possono lavorare con voltaggi da 12 V o 24 V. Si prega di connettere prima la batteria, dopodichè il regolatore funzionerà automaticamente dopo averne riconosciuto il voltaggio. Se 12 V, l’indicatore digitale mostrerà “0.”, se 24 V, mostrerà “1.”.

3. Prima di tutto, effettuare la connessione della batteria, controllando bene i poli “+” e “–”, per evitare collegamenti inversi. Se connessa correttamente, la luce dell’indicatore sarà accesa. Altrimenti, ricontrollare il collegamento.
4. Successivamente, collegare il pannello solare, verificando anche in questo caso il “+” e il “–”. Se connesso correttamente e in presenza di luce solare, l’indicatore sarà acceso. Altrimenti, ricontrollare la connessione.
5. Dopo, connettere l’uscita del regolatore, fissando I cavi nell’output per chiudere il circuito. Fare attenzione che la corrente sia inferiore a quella nominale del regolatore. 
6. Il regolatore può identificare il voltaggio della batteria una volta che il circuito è in funzione. Si prega di connettere per prima la batteria, in modo che l’installazione sia affidabile.
7. Il regolatore si surriscalderà durante l’utilizzo. Pertanto, è consigliato un montaggio in un ambiente ventilato.
8. Il regolatore testerà la temperatura dell’ambiente e successivamente partirà con la ricarica della batteria. Per questo motivo, si prega di posizionare la batteria e il regolatore nello stesso ambiente.

9. Scegli dei cavi adatti con sufficiente capacità in modo da evitare un eccessivo logoramento del circuito, che risulterebbe in possibili valutazioni sbagliate da parte del regolatore.

10. Il regolatore è stato progettato per la condivisione dei poli positivi. Se la messa a terra risulta necessaria, si prega di utilizzare il polo positivo.

11. È importante ricaricare completamente la batteria almeno una volta al mese in modo da evitare danni permanenti. Ricordare che solamente quanto la corrente che entra nella batteria è superiore a quella assorbita dal circuito, può avvenire una ricarica completa. Durante la configurazione del sistema, si prega di tenere questo a mente.

  Vista esterna del regolatore
   [image: image2.png]




Indicazioni di stato
	Luce LED
	Indicazioni 
	Stato 
	Motivo

	
	Indicatore del pannello
	Acceso
	Arriva corrente dal pannello

	
	
	Spento
	Non arriva corrente dal pannello

	
	
	Lampeggia lentamente
	In ricarica

	
	
	Lampeggia velocemente
	Sovrapressione del sistema

	
	Indicatore della batteria
	Acceso
	La batteria funziona normalmente

	
	
	Spento
	La batteria non è connessa

	
	
	Lampeggia lentamente
	La batteria è in sottotensione

	
	
	Lampeggia velocemente
	La batteria è eccessivamente scarica 

	
	Indicatore di carica 
	Acceso
	Il flusso di carica è aperto

	
	
	Spento
	Il flusso di carica è chiuso

	
	
	Lampeggia velocemente
	Protezione da sovratensione o corto circuito in atto o voltaggio di sistema inusuale.


Introduzione alle impostazioni
La serie di regolatori SR-LM possiede quattro modalità di funzionamento. Le impostazioni sono le seguenti:

1.  Regolazione pura in base alla luminosità (0): quando non c’è luce solare, la luminosità diminuirà rispetto al punto di partenza. Il regolatore dichiarerà lo start del segnale dopo una dilazione di 10 minuti. La carica in uscita verrà rilasciata in base a come saranno stati settati i parametri. Quando la luce solare è presente, la luminosità aumenterà. Il regolatore chiuderà l’output dopo la conferma del segnale di chiusura con un ritardo di 10 minuti.
2.  Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo (1~4.): il processo di partenza è lo stesso del punto 1. L’output si chiuderà automaticamente in base al tempo presettato, che potrà essere da 1 alle 14 ore. Allo stesso tempo può essere settato l’orario di accensione la mattina. Questa funzione può essere utilizzata solo con questa tipologia di impostazione.

3.  Regolazione manuale (5.): con questa modalità, l’utilizzatore può controllare l’avvio e lo spegnimento semplicemente premendo il pulsante sia di giorno che di notte. Questa modalità è adatta per occasioni dove siano necessarie cariche particolari o per le messe a punto.

4.  Accensione a lungo termine (6.): se aperta, la carica in output sarà continuativa. Questa modalità è adatta in caso fosse necessaria una fornitura costante di energia durante le 24 ore.
	LED Display
	LED1

Modalità
	LED Display
	LED1

Modalità

	0
	Regolazione pura in base alla luminosità
	9
	Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo per 9 ore

	1
	Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo per 1 ora
	0﹒(0 punto)
	Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo per 10 ore

	2
	Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo per 2 ore
	1﹒(1 punto)
	Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo per 11 ore

	3
	Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo per 3 ore
	2﹒(2 punto)
	Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo per 12 ore

	4
	Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo per 4 ore
	3﹒(3 punto)
	Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo per 13 ore

	5
	Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo per 5 ore
	4﹒(4 punto)
	Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo per 14 ore

	6
	Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo per 6 ore
	5﹒(5 punto)
	Modalità manuale

	7
	Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo per 7 ore
	6﹒(6 punto)
	Modalità accensione a lungo termine

	8
	Regolazione in base alla luminosità + funzione tempo per 8 ore
	
	


Metodi di impostazione
Impostare una modalità: tenere premuto il pulsante per più di 3 secondi. Il tubo nixie inizierà a lampeggiare e il sistema entrerà in fase di messa a punto. Rilasciando e premendo nuovamente il pulsante, le cifre del tubo nixie cambieranno un digit alla volta fino a che il numero mostrato non sarà quello desiderato, in base alla modalità voluta. Attendere che il tubo nixie smetta di lampeggiare oppure premere il pulsante nuovamente per più di 3 secondi per terminare la fase di impostazione.

Consigli di sicurezza
1. In caso si colleghi un sistema a 24 V, la tensione dei terminali del regolatore potrebbero superare il livello di sicurezza. Se sono necessarie operazioni, andrebbero utilizzati attrezzi adatti e le mani dovrebbero essere asciutte. 

2. Se la batteria venisse connessa al contrario, il regolatore non verrebbe danneggiato. Tuttavia, potrebbe esserci un voltaggio negativo in uscita che potrebbe danneggiare l’apparecchiatura connessa. Fare molta attenzione in modo da evitare avvenimenti del genere. 

3. Nei sistemi a 24 V, se un terminale della batteria o del pannello venisse connesso al contrario, il regolatore verrebbe invece con molta probabilità danneggiato.

4. C’è una grande quantità di energia accumulata in una batteria. Per questo motivo, corto circuiti non andrebbero permessi in nessun caso. È consigliato un collegamento doppio con fusibili alla batteria. 

5. La batteria potrebbe generare gas combustibili, perciò dovrebbe essere posizionata lontano da fonti di eventuali scintille.

6. Assicurarsi che i bambini non si avvicinino alla batteria e al regolatore.
7. Si prega di seguire le istruzioni fornite dai produttori delle batterie. 

Istruzioni per i parametri
	Voltaggio di sistema
	12V/24V Auto

	Corrente di sistema
	10A

	Perdite di carica
	< 10mA/12V;10mA/24V

	Voltaggio in input dal pannello solare
	< 55V

	Protezione da sovratensione
	17.0V; ×2/24V

	Voltaggio iniziale di ricarica
	14.6V; ×2/24V(25℃), durata: 1h

	Diminuzione voltaggio di ricarica
	14.4V; ×2/24V(25℃), durata: 2h

	Voltaggio di mantenimento di carica
	13.8V; ×2/24V (25℃)

	Rientro di tensione durante la ricarica
	13.2V; ×2/24V (25℃)

	Rientro di tensione per  evitare la sovra-scarica
	12.6V; ×2/24V

	Sottotensione
	12.0V; ×2/24V

	Voltaggio di sovra-scarica
	11.1V; ×2/24V

	Compensazione di temperatura
	-4.0mv/℃/2V;

	Voltaggio del controllo luminosità
	Attivazione controllo luminosità 5V; disattivazione controllo luminosità 6V

	Tempo di controllo luminosità
	10 min

	Protezione circuito
	“Sovra-carica” e “sovra-scarica”, sovratensione, corto circuito e inversione di polarità.

	Temperatura di funzionamento
	-35℃ to +65℃;

	Livello di protezione
	IP30

	Peso
	106 g

	Dimensioni
	124.7×69.4×34.0 (mm) (L×W×H)


Avviso1: se la batteria venisse collegata al contrario, il regolatore non verrebbe danneggiato, ma ci sarebbe un voltaggio negativo in uscita che porterebbe a danni agli apparecchi connessi in circuito.
Avviso2: funzione di ritardo quando in sovraccarico: il tempo di protezione verrà basato sulla temperatura dell’ambiente. Quando in sovraccarico, la protezione si avvierà in maniera automatica.
Problemi e soluzioni
	Fenomeno
	Soluzione

	C’è luce solare ma l’indicatore del pannello è spento.
	Si prega di controllare il collegamento dei cavi della fotocellula e del contatto.

	L’indicatore di ricarica della batteria lampeggia velocemente.
	Sovratensione del sistema; si prega di verificare che il voltaggio della batteria non sia troppo alto.

	L’indicatore della batteria è spento; il voltaggio della batteria è normale e non c’è carica in uscita.
	Attendi per 10 minuti e la carica in uscita si avvierà automaticamente.

	L’indicatore luminoso della batteria è spento.
	La connessione alla batteria non funziona. Si prega di controllare i cavi di collegamento.

	L’indicatore della batteria lampeggia velocemente e c’è carica in uscita.
	La batteria è eccessivamente scarica. Lasciare che si ricarichi completamente.

	L’indicatore di carica lampeggia velocemente e non c’è uscita.
	La potenza della carica eccede la potenza nominale o è avvenuto un corto circuito. Tenere premuto il pulsante una volta a lungo o attendi fino al giorno successivo.

	L’indicatore di carica è acceso ma non c’è uscita.
	Si prega di controllare che le connessioni dell’apparecchiature elettriche siano corrette ed affidabili.

	Altri fenomeni.
	Controllare l’affidabilità dei cablaggi e del sistema d’identificazione automatica dei 12 V/24 V.


Indicatore pannello





Indicatore di carica





Display digitale





Indicatore batteria





Pulsante





+  -


 Uscita





 +  -


Batteria





  +  -


PV








